十种具体飞控故障注入案例

- Gyro陀螺仪零偏故障√

故障位置：Sensors/IMU/Gyroscope

输出端口：gyro_x、gyro_y、gyro_z

要暴露的参数：

| 参数名 | 含义 |
| --- | --- |
| Gyro_Bias_X | X轴零偏 |
| Gyro_Bias_Y | Y轴零偏 |
| Gyro_Bias_Z | Z轴零偏 |

注入方法：gyro_fault = gyro_real + Gyro_Bias

变化趋势：角速度虚假偏移、姿态持续漂移、Yaw慢慢转圈、偏航失稳

- 加速度计比例失真√

故障位置：Sensors/IMU/Accelerometer

输出：acc_x acc_y acc_z

暴露参数：Accel_Scale_X、Accel_Scale_Y、Accel_Scale_Z

注入方法： acc_fault = acc_real * Accel_Scale

变化趋势：高度估计错误、姿态角振荡

- 气压计高度漂移√

故障位置：Sensors/Barometer

输出：altitude

暴露参数：Baro_Drift_Rate (m/s)、Baro_Bias

注入方法：h_fault = h + DriftRate * t + Bias

变化趋势：高度慢慢漂移、油门自动补偿

- GPS速度冻结√

故障位置：Sensors/GPS

暴露参数：GPS_Freeze_Enable

注入方法：Enabled Subsystem和Memory block模块来实现冻结，保持上一时刻输出

变化趋势：速度反馈不变、位置估计发散

- 电机推力衰减√

故障位置：Actuator/Motor_Model

内部参数：Thrust = kT * omega^2

暴露参数：Motor_Efficiency (0-1)

注入方法：Thrust_fault = Motor_Efficiency * Thrust（增益模块）

变化趋势：升力下降、高度下降

- 单电机卡死√

故障位置：Motor1_Command

暴露参数：Motor1_Lock_Value

注入方法：使用开关，将正常值 → 常数

变化趋势：强烈滚转、偏航

- 推力饱和故障   √

故障位置：Motor Mixer → Saturation

暴露参数：Motor_Max_Thrust

注入方法：UpperLimit = 0.6 * Normal

变化趋势：爬升能力下降、大机动失败

- 控制器比例增益异常 未考虑控制器

故障位置：Attitude Controller；Kp_roll、Kp_pitch

暴露参数：Att_Kp_Roll、Att_Kp_Pitch

注入方法：调整增益值

变化趋势：超调、振荡

- 质量参数错误   √

故障位置：Dynamics/Mass Property

暴露参数：UAV_Mass

注入方法：修改参数值

变化趋势：高度不足、推力需求增大

- 空气阻力系数突变√

故障位置：Aerodynamics/Drag Model

暴露参数：Cd

注入方法：修改 Drag Gain

变化趋势：向前飞时速度下降、油门增大